Задача 3

Аналитическое определение динамических характеристик регулируемых объектов. Исходные данные для определения и построения частотных характеристик разомкнутой системы автоматического регулирования:

Передаточная функция:    к⋅Т1⋅рТ2⋅р+1,

параметры звена: k, Т1 и Т2:      к=10	Т1=0.1 (с)	Т2=0.2 (с)

Требуется построить частотные характеристики6 амплитудную (АЧХ), фазовую (ФЧХ) и амплитудно-фазовую (АФЧХ).

Указания к решению задачи.

Построение частотных характеристик (ω), φ(ω)  и W(jω) должен предшествовать этап некоторых преобразований.

Частотная передаточная функция, которая называется амплитудно-фазовой частотной характеристикой, может быть получена из соответствующей передаточной функции заменой р=jω, т.е. W(jω)=W(p)‌‌ ‌‌‌‌‌‌│ р=jω

Частотная передаточная функция представляет собой комплексное число, которое может быть представлено в виде:

Wjω=Rr(ω)+jSr(ω)R3(ω)+jS3(ω),

где Rr и R3 – вещественные части числителя и знаменателя,

Srи R3 – мнимые части числителя и знаменателя.

Освободившись от мнимости в знаменателе путем умножения числителя и знаменателя на комплексное выражение, сопряженное знаменателю, получим:

W(jw)=(Rr+jSr)(R3−оSS)R32+S32=R(w+jS(w),

где                R(w)=Rr⋅R3+Sr⋅S3R32+S32,

S(w)=R3⋅Sr+Rr⋅S3R32+S32.

С учетом этого

A(w)=|w(jw)|=R2(w)+S2(w),    φ(w)=arctgS(w)R(w).

ПРИМЕР.

Построить частотные характеристики разомкнутой системы автоматического регулирования с передаточной функцией

W(jw)=kTp+1

при K = 0,5  T = 0,75 с.

По данной передаточной функции определим частотную передаточную функцию

W(jw)=KjwT+1.

Освободимся от мнимости в знаменателе:

W(jw)=K(1−jwT)(jwT+1)(1−jwT)=K(1−jwT)1+w2T2

Отделив вещественную и мнимую части:

W(jw)=K1+w2T2−jKwT1+w2T2=R(w)+jS(w),

где

R(w)=K1+w2T2,   S(w)=−KwT1+w2T2

Следовательно

A(w)=R2(w)+S(w)2=K1+w2T2,

φ(w)=arctgS(w)R(w)=-arctg wT

При заданных параметрах:

R(w)=−0.51+0.56w2,   S(w)=−0.38w1+0.56w2,

A(w)0.51+1.56w2,   φ(w)=-arctg 0,75w

Пользуясь указанными выше соотношениями и изменяя w от нуля до бесконечности, получим изменение модуля фазового угла для частотной передаточной функции W(jw). Расчетные данные сведены в таблицу:

рисунок 4: Частотные характеристики системы автоматического регулирования

Задача 4

Синтез схемы управления 	производственным механизмом. Даны условия работы производственного механизма в виде таблицы состояний.

| № набора | X1 | X2 | X3 | X4 | Yi | Yк | Y10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Прим.: Y10 дано для примера, описанного ниже. Для решения задачи он не нужен.

Схема управления производственным механизмом имеет четыре входа – X1, X2, X3, X4 и два выхода Yi и Yk:

Yk

Yi

X4

X3

X2

X1

СХЕМА

УПРАВЛЕНИЯ

Схемная реализация должна быть произведена как в контактном, так и в бесконтактном состоянии.

Указания к решению задачи.

Для разработки схемы управления необходимо:

1) осуществить переход от табличного представления к логической функции;

2) упростить эту функцию (минимизировать), используя законы алгебры логики;

3) реализовать эту функцию на контактных и бесконтактных элементах;

Логическую функцию записывают в совершенной дизъюнктивной нормальной форме. При этом:

-  в таблице состояний выделяют строки, в которых выходная переменная Y принимает значение 1 (Y=1);

-  для каждой такой строки составляют конъюнкцию (произведение) всех входных переменных с учетом того, что 1=Xi и  0=Xi ;

-  искомую функцию получают, записывая дизъюнкцию (сумму) всех конъюнкций (произведений).

Пример.

Синтезировать схему управления производственным механизмом, работа которого задана  таблицей состояния Y10. (см. табл.)

В строчках (наборах) 3, 4, 8, 9, 13 и 14 Y10 = 1.

Запишем эти наборы входных переменных в виде логической функции:

Y10=X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4+

+X1⋅X2⋅X3⋅X4 .

Полученную логическую функцию необходимо упростить, используя основные законы и соотношения алгебры логики.

1. Переместительный закон:   X1·X2 = X2·X1      X1+X2 = X2+X1

2. Сочетательный закон:  (X1·X2)·X3 = X1·(X2·X3)

3. Распределительный закон.

3.1 Распределительный закон умножения относительно сложения:

X1·(X2+X3) = X1·X2 + X1·X3

3.2 Распределительный закон сложения относительно умножения:

X1 + X2·X3 = (X1+X2)(X1+X3)

4. Закон повторения: X·X·X…X = X;  X+X+X…+X = X

5. Закон инверсии: X1X2=X1⋅X2

6. Логические тождества:   X+X=1;  X⋅X=0

X + 1 = 1;    X·1 = X

X + 0 = X;   X·0 = 0

Используя эти соотношения, минимизируем логическую функцию Y10:

Y10=X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅(X4+X4)+X1⋅X2⋅X3⋅X4+X1⋅X2⋅X3⋅X4==X1⋅X3(X2⋅X4+X2X4)+X1⋅X2⋅X3+X1⋅X2(X3⋅X4+X3⋅X4)=

=X1⋅X3(X2⋅X4+X2⋅X4)+X1(X2⋅X3=X2(X3⋅X4+X3⋅X4)).

Техническая реализация логической функции  Y10 в релейно-контактном исполнении приведена на рисунке 1, а с помощью логических элементов И, ИЛИ, НЕ – на рисунке 2:

рисунок 1

рисунок 2

Задача 5

Анализ схемы автоматики.

Необходимо привести принципиальную электрическую, гидравлическую или пневматическую схему системы автоматического управления, контроля или регулирования системы управления многопильными раскряжевочными установками и управления мобильными машинами лесного комплекса.

Указания к решению задачи:

Схема должна быть представлена в соответствии с ГОСТами и стандартами.

Схему необходимо снабдить подробным описанием. В случае отсутствия материалов, допускается приведение оригинальных принципиальных схем управления, контроля или регулирования, разработанных или используемых на предприятии.