Цель работы: 	расчет АЧХ и ФЧХ простейшего RC фильтра, с учетом разброса параметров, на заданной частоте среза.

Задание:

ФВЧ следующего типа:

fср(fгр)=5 кГц

Резистор постоянный непроволочный:

Р1-4 – 0,5 – 10 кОм ±5% А-Б-В ОЖО.467.157 ТУ

Конденсатор рассчитывал по формуле:

ωгр=1R⋅C

C=1fгр⋅2π⋅R=12⋅3.14⋅5⋅103⋅10⋅103=13.14⋅108=3,2847  нФ

Конденсатор полизтилентерефталатный(лавсановый), с металлизированными обкладками:

К73-11- 3,3 нФ - ±5% - В ОЖ0.484,465 ТУ

Расчет АЧХ:

K=U2U1=RR+1jωC=11+1ω2⋅C2⋅R2;

K(jω)=11+1ω2R2C2;

| Таблица расчетных значений (АЧХ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω, кГц | 0,486 | 1 | 1,536 | 2,107 | 3,612 | 6,466 | 10,24 |
| K(jω) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |

Расчет ФЧХ:

ϕ(ω)=−arctg1ωRC;

| Таблица расчетных значений (ФЧХ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ω, кГц | 0,744 | 1,641 | 2,826 | 5,668 | 10,726 | 26,35 |
| φ, ° | 82 | 71 | 60 | 40,4 | 24,1 | 10,5 |

Разброс параметров рассчитывал по формулам:

ΔK(jω)=∂∂RK(jω)⋅ΔRmax+∂∂CK(jω)⋅ΔCmax;

ΔK(jω)=∂∂R11+1ω2R2C2⋅ΔRmax+∂∂C11+1ω2R2C2⋅ΔCmax=ω2⋅R⋅C⋅(C⋅ΔRmax+R⋅ΔCmax)ω2⋅R2⋅C22⋅1+1ω2R2C23;

,где ΔCmax=0.165⋅10−9 Ф,  ΔRmax=500 Ом;

Зависимость ΔK(jω)от частоты:

| f, кГц | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔK(jω) | 2,024 | 1,107 | 0,271 | 0,095 | 0,043 |

Литература:

- Курс лекций по ОТЦ.

- Справочник по резисторам под редакцией И.И Четверткова, и    М.Н. Дьяконова; Москва, Радио и связь 1993г.

- Справочник по конденсаторам под редакцией И.И Четверткова, и    М.Н. Дьяконова; Москва, Радио и связь 1995г.