ООО "Новый семестр" предлагает Вам немного заработать. Виды заработка представлены на http://www.semestr.ru/page13.

Основные сервисы сайта

### Каталог рефератов

Каталог готовых работ. Виды работ:

- бесплатные - можно скачивать с сайта;

- работа под заказ - необходимо сделать заявку на покупку и ждать уведомления продавца;

- оплата с сайта - оплата производится непосредственно с сайта, работа высылается по факту поступления денежных средств (для электронных платежей в течении минуты, для оплаты через банк - до 5 дней);

### Заказ работ

Делая заказ, Вы можете выбирать исполнителя по приемлемым для Вас условиям (цена, срок). Заполните бланк заказа, подтвердите факт заявки и на Ваш электронный ящик поступят предложения от нескольких исполнителей.

### Продажа готовых работ

### Заработок

### Практические занятия

Контрольная и курсовая за 5 минут

1) Если Вам необходимо сделать практическую работу. Для этого, во-первых, можно посмотреть примеры решения подобных задач. Для этого в строке поиска наберите искомое понятие. Например, если в задаче требуется найти коэффициент эластичности, то в строке поиска набираем: коэффициент эластичности. Во-вторых, решить задачу можно автоматически и совершенно бесплатно. Для этого также в строке поиска указываем искомое понятие. Если на странице результата поиска появится ссылка Калькулятор, то Вам необходимо заполнит предложенный шаблон, а результат решения задачи сохранить в виде файла Excel или Word.

2) Если Вам необходимо выполнить курсовую или дипломную работу по экономической тематике. Для этого можно ознакомится с характеристикой и экономической деятельностью выбранного предприятия. Для выполнения определенных разделов работы, Вы сможете воспользоваться Калькулятором.

### Предприятия

Здесь вы можете найти балансы предприятий, их характеристики, уставы, данные о производственной деятельности и многое другое.

- Перечислите и дайте определение основных параметров, характеризующих качество материала диэлектрика. В каких пределах эти параметры изменяются в известных Вам диэлектриках.

При выборе электроизоляционного материала учитывают следующие физико-химические и механические свойства диэлектриков:

Электроизоляционные свойства:

 — диэлектрическая проницаемость, для канифоли.

 = 0,10

 — угол диэлектрических потерь, для канифоли

 = 3 при температуре 40оС

 — плотность, удельное (объемное) сопротивление (Омм);

 = 102  1013 Омм (для канифоли).

Епр. — электрическая прочность

Епр.=10  15 МВ/м (для канифоли).

Влажностные свойства диэлектриков

Электроизоляционные материалы гигроскопичны — способность впитывать в себя влагу из окружающей среды, а также влагопроницаемые — способность пропускать сквозь себя пары воды.

Окружающий нас воздух всегда содержит некоторое количество водяного пара. Абсолютная влажность воздуха оценивается массой (m) водяного пара, содержащейся в единице объема воздуха (м3). Каждой температуре соответствует определенное значение абсолютной влажности при насыщенности (mнас.).

За нормальную влажность воздуха в стандартных условиях увлажнения принимают относительную влажность воздуха  = 65%.

В воздухе с нормальной влажностью при t = 20оС содержание водяных паров m = 1703*0,65 составляет 11,25 г/м3.

Вода является сильно дипольным диэлектриком с низким удельным сопротивлением  = 103  104 Ом*м; а поэтому ее попадание в поры твердых диэлектриков резко снижает их электрические свойства, особенно заметно воздействие влажности при повышенных температурах (30—40оС) и  = 98—100%.

Повышенная влажность воздуха отражается на поверхности сопротивлением диэлектриков  Si.

Для защиты поверхности электроизоляционных деталей из полярных твердых диэлектриков покрывают лаками.

Для уменьшения гигроскопичности и влагопроницаемости пористых изоляционных материалов для них применяется пропитка.

Механические свойства диэлектриков.

Детали из электроизоляционных материалов подвергаются воздействию механических нагрузок. Большое практическое значение имеют механическая прочность этих материалов и способность их не деформироваться от механических напряжений.

Значения: прочность при растяжении — р, сжатия — с, изгиба — u, в системе СИ выражаются в паскалях (Н/м2) 1Па  10-5 кгс/см2.

Значение механических прочностей, выраженных в кгс/см2, их надо умножать на 105.

Для электроизоляционных материалов (анизотропного строения) — слоистых, волокнистых. Значение механической прочности зависит от направления приложенной нагрузки.

Для ряда диэлектриков: стекло, керамические материалы и многие пластмассы и др., предел прочности с значительно больше, чем при разрыве — u и изгибе, в то время как у металлов: р, с и изг. Имеют один и тот же порядок.

Например, у  кварцевого стекла при снимающих напряжениях можно получить   200МПа, а при растяжении р = около 50 МПа.

Механическая прочность для многих диэлектриков зависит: от площади поперечного сечения образцов, от температуры, от влажности, гигроскопичности.

Нежелательное явление — холодное течение материала при длительном воздействии незначительных нагрузок деформироваться. С увеличением — повышением температуры приближенной к размягчению пластическое течение материала увеличивается.

Немаловажное значение для электроизоляционных материалов имеют: хрупкость, твердость и другие механические характеристики.

Высокой ударной вязкостью владеет полиэтилен, у которого уд. оставляет 2—5 КДж/м2.

Твердость — способность поверхностного слоя материала противостоять деформации от сжимающего усилия, передаваемого посредством предмета малых размеров имеет для диэлектриков менее существенное значение, определяется различными методами:

для неорганических материалов — по минералогической шкале Мооса;

для органических диэлектриков — по способу Бринелля.

Вязкость  для жидких и полужидких электроизоляционных материалов, масел, лаков, компаундов и др. является важной механической характеристикой.

Динамическая вязкость в системе СИ измеряется в паскалях, умноженных на секунды, в системе единиц СГС динамическая вязкость выражается в сантипуазах (СП);

1Па*С=10П=1000сП.

Кинематическая вязкость —  равна отношению динамической вязкости жидкости к ее плотности:

= /е

В системе СИ кинематическая вязкость измеряется в м2/с, 1м2/с = 104 Ст (стокс-единица кинематической вязкости в системе СГС).

Вязкость всех веществ, не подверженных при нагреве химическим изменениям значительно уменьшается с повышением температуры.

Тепловые свойства диэлектриков

К важнейшим тепловым свойствам диэлектриков относятся: нагревостойкость, холодостойкость, теплопроводность, тепловое расширение.

Нагревостойкость — способность электроизоляционных материалов и изделий без вреда для них как кратковременного, так и длительно выдерживать воздействие высокой температуры.

Холодостойкость — способность работать без ухудшения эксплуатационной   надежности  при  низких  температурах,  например, от –60о до

–70оС. Как известно при низких температурах электрические свойства материалов улучшаются, другие — эластичные, гибкие при низких температурах становятся хрупкими и жесткими, что создает затруднения в работе изоляции.

Теплопроводность — ее значение объясняется тем, что тепло, выделяющееся вследствие потерь мощности в окруженных электрической изоляцией проводниках, а также вследствие диэлектрических потерь в изоляции, переходит в окружающую среду через различные материалы.

Температурный коэффициент линейного расширения

| Материал | е*106 К-1 | Материал | е*106 К-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | 145 | Слюда | 37 |
| Ацетат целлюлозы | 120 | Силикатное стекло | 9,2 |
| Нейлон | 115 | Глиноземистая керамика | 7 |
| Нитроцеллюлоза | 100 | Стеатит | 6,6 |
| Полистирол | 68 | Фарфор | 3,5 |
| Эпоксидные смолы | 55 | Плавленый кварц | 0,55 |

Теплопроводность некоторых диэлектриков

| Материал | т Вт/(м*К) | Материал | т Вт/(м*К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух (в небольших зазорах) | 0,05 | Фарфор | 1,6 |
| Битумы | 0,07 | Стеатит | 2,2 |
| Бумага | 0,10 | Двуокись титана | 6,5 |
| Лакоткань | 0,13 | Кристаллический кварц | 12,5 |
| Гетинакс | 0,35 | Алюминоксид | 30 |
| Вода | 0,58 | Окись магния | 36 |
| Плавленый кварц | 1,25 | Окись бериллия | 218 |

Наименьшими значениями т обладают пористые электроизоляционные материалы. При пропитке и уплотнению внешними давлениями т  увеличивается. Кристаллические диэлектрики имеют высокое значение т , чем аморфные. Величина т  зависит от температуры.

Диэлектрические материалы классифицируются по их агрегатному состоянию: на газообразные, жидкие и твердые.

Особую группу составляют твердеющие материалы, т.е. они в условиях работы (в исходном состоянии находятся в жидком , а затем затвердевают) и в условиях эксплуатации представляют твердое тело, например, лаки и компаунды.

Они, в свою очередь, подразделяются по химической природе на органические и неорганические изоляционные материалы.

Количество применяемых (созданных) электроизоляционных материалов в современной  электропромышленности исчисляется многими тысячами.

Органические изоляционные материалы представляют соединения углерода «С» с различными элементами. Углерод обладает высокой способностью к образованию  большого числа химических соединений с многообразным молекулярным строением.

Некоторые вещества, встречающиеся в природе, входят в состав растительных и животных организмов, например, целлюлоза, шелк, белки, каучук и др.

Органические изоляционные материалы подразделяются на искусственные, получаемые путем химической обработки природных высокомолекулярных веществ, например, при переработке целлюлозы получают эфиры целлюлозы, называемые этилцеллюлоза. Они имеют высокие электроизоляционные свойства: холодостойкость (при температуре — 50оС) сохраняют гибкость, термопластичны, владеют плавкостью, способностью растворяться в соответствующих растворителях. Это удобно для переработки широко используемых в изготовлении искусственных волокон, пленок, лаков, пластических масс.

К группе эфира целлюлозы относятся природные смолы — канифоль. Ее электроизоляционные свойства:

 = 1012—1013 * Ом*м — плотность, удельное сопротивление;

Епр. = 10  15 МВ/м — электрическая прочность.

 = 0,10 — диэлектрическая проницаемость при температуре 40оС.

температура размягчения 50—70оС.

На воздухе канифоль постепенно окисляется, растворимость понижается, температура размягчения повышается.

Канифоль,  растворенная в нефтяных маслах, применяется для заливки концов кабелей. Для кабелей высокого напряжения используют заливочные кабельные массы, состоящие из битумов или нефтяного масла и канифоли.

Эпоксидные компаунды, благодаря высокой механической прочности используются для заливки деталей и узлов электрических машин, защищая их от увлажнения, улучшают электрические свойства и защищают от механических повреждений.

- Каковы основные свойства и область применения газообразных диэлектриков.

В число газообразных диэлектриков входит воздух, который в силу своей всеобщей распространенности часто входит в состав электрических устройств и выполняет электрическую изоляцию. Например, на участках воздушной линии электропередачи между опорами воздух создает единственную изоляцию между голыми проводами линии.

Или в условиях работы электрических установок машины, кабелей, конденсаторов могут оставаться воздушные включения, часто нежелательные, так как они при высоким рабочим напряжением изоляции могут стать очагами образования ионизации. Основные свойства воздуха и ряда других широко используемых в технике газов, имеющих большое значение для электротехнических устройств. (см. таблицу) основных свойств газообразных диэлектриков.

Выводы:

Значительный интерес для электротехники представляет водород — Н2.

Очень легкий газ, обладает благоприятными свойствами, используется для охлаждения вместо воздуха. Характеризуется высокими значениями удельной теплоемкости и теплопроводности. При замене воздуха водородом заметно снижаются потери мощности на трение ротора машины о газ и вентиляцию, отсутствие окисляющего действия кислорода воздуха замедляется старение органической изоляции обмоток машины и устраняется опасность пожара в случае короткого замыкания внутри машины.

Свойства некоторых газообразных и сжиженных диэлектриков

| Параметры | Воздух | Азот N2 | Кислород О2 | Водород Н2 | СО2 | СН2 | Элегаз SFc | Гелий Не | Аргон Ar | Криптон Кr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молекулярная масса | 28,96 | 28,013 | 32,0 | 2,016 | 44,011 | 16,043 | 146,05 | 4,003 | 39,948 | 83,80 |
| Температура кипения, Ткип., К | 79 | 77,4 | 90,2 | 20,4 | 194,7 | 111,7 | 318,7 | 4,2 | 87,5 | 120,2 |
| Температура плавления, Тпл., К | 60 | 63,2 | 54,4 | 14,0 | — | 89,2 | 209,3 | — | 84,0 | 115,6 |
| Плотность, кг/м2 газа | 1,293 | 1,25 | 1,43 | 0,09 | 1,98 | 0,717 | 6,39 | 0,18 | 1,78 | 3,47 |
| Плотность, кг/м2 жидкости | 920 | 804 | 1142 | 7,1 | 1630 | 424 | 1910 | 125 | 1392 | — |
| Теплота испарения жидкости КДж/кг | 212 | 197 | 213 | 158 | 573 | 510 | — | 21 | 162 | 110 |
| Теплопроводимость газа мВт/(м*К) | 21 | 24 | 24 | 166 | 15 | 26 | — | 142 | 16,3 | 8,73 |
| Теплоемкость газа при постоянном давлении кДж/(кг*К) | 1,005 | 1,06 | 0,915 | 14,2 | 0,82 | 2,18 | 0,62 | 5,2 | 0,52 | 0,25 |
| Динамическая вязкость газа мкПа*с | 19 | 18 | 21 | 9,5 | 16 | 12 | 15 | 19 | 21 | 25 |

- Значения Ткип. И Тпл. относятся к нормальному атмосферному давлению 101,325 кПа = 760 мм. рт. ст.

- Параметры газов относятся к температуре 273,15*К = 0оС.

- Параметры жидкостей относятся к Ткип. и нормальному атмосферному давлению.

- Для воздуха, представляющего собой смесь хамически индивидуальных газов, приведена средняя молекулярная масса.

- Параметры угольного ангидрата — СН2 приведенные в строках с параметрами жидкостей, даны для твердого СО2 («сухого льда») под ТТкип. СО2, следует паонимать температуру сублимации

В атмосфере водорода улучшаются условия работы щеток. Водородное охлаждение позволяет повысить мощность машины и ее КПД.

Крупные  турбогенераторы, синхронные компенсаторы выполняются с водородным охлаждением.

Более эффективное охлаждение достигается циркуляцией жидкости внутри полых проводников обмоток статора и более технически сложное — ротора.

Газ аргон Ar — применяется в электровакуумных приборах и ламп.

Инертные газы обладают низкой электрической прочностью, малой теплопроводностью.

Гелий — Не — диэлектрический материал, обладающий уникальными свойствами: низкая температура сжижения — 4,216 * К, в жидком состоянии имеет малую плотность в 8 раз меньше плотности воды.

Твердый гелий можно получить при давлении не ниже 2,5 МПа.

- Опишите процессы кристаллизации чистых металлов и сплавов. Нарисуйте кривую охлаждения чистого железа — Fe и дайте пояснение к ней.

Для описания процесса кристаллизации чистых металлов и сплавов используем анаграмму состояния Fe—Fe3C.

Железо — Fe, серебристого цвета металл, плотность которого равна 7,86 г/см3, температура плавления 1539оС. Технически чистое железо имеет низкую твердость — НВ80 и низкую прочность в = 250 МПа, но высокую пластичность =50%   = 80%. Механические свойства железа зависят от степени его чистоты.

В твердом состоянии железо находится в двух модификациях: —железо при температурах 1539оС до 1400оС и ниже 910оС. В интервалах температур 910—1392 — -железо при температуре 768оС происходит магнитное превращение железа. Ниже 768оС железо магнитно, а выше не магнитно.

Кристаллическая решетка -железо объемно центрированный куб — ОЦК, -железа гранецентрированный куб — ГЦК.

Ж.ф. — жидкая фаза

А — аустенит

Ф — феррит

П — перлит

ЦI — цементит (первичный)

ЦII — цементит (вторичный)

Л — ледебурит

ЦIII — цементит (третичный)

Стали  с содержанием углерода от 0,008% до 0,8% называются доэвтектойдными,

При С = 0,8% эвтектойдные, при С>0,8% — заэвтектойдными .

0,0088—2,14% называются сталями

2,14—6,67% называются чугунами

при содержании С от 2,14 до 4,3% называются доэвтектическими

при С = 4,3% — эвтектическими.

При содержании С > 4,3% заэвтектические чугуны.

По линии АВСD — (линия ликвидуса) при охлаждении выпадают из жидкой фазы кристаллы аустенита в области стали и чугуна;

По линии ликвидуса АВСD — начало первичной кристаллизации с образованием структуры аустенит.

В результате первичной кристаллизации во всех сплавах с содержанием С = 2,14% образуется однофазная структура аустенит, называются сталями.

По линии солидус АЕСF — завершается первичная кристаллизация при содержании С> 2,14—6,67% образуются структуры чугунов цементит (первичный) + ледебурит.

Превращения, проходящие в твердом состоянии железоуглеродистых сплавов по линии GSE, PSK и ECF до температуры 600оС — область вторичной кристаллизации (см. диаграмму Fe—Fe3C).

Литература

- Н.П.Богородицкий и др «Электротехнические материалы», — Л.: «Энергия», 1987.

- В.Н.Черняев «Технология производства микросхем».

- Л.Ф.Усова «Технология металлов и металловедение», — М.: «Металлургия», 1987.