План

Основные характеристики процессоров

Основные отличия CISC и  RISC  архитектур

Электрические характеристики процессоров

Основные характеристики процессоров

Процессор служит для управление компьютером и для вычислений. Обычно выделяют основные характеристики:

- частота работы;

- объем кэша (внутренней памяти, служит для увеличения производительности, для временного хранения команд процессора);

Процессоры фирмы INTEL являются не самым лучшим решением для персональных компьютеров, но благодаря тому, что i80х86 наследуют все свойства предыдущих моделей - они получили самое широкое распространение в мире. Наряду с INTEL аналогичные процессоры выпускают и другие фирмы - AMD, Texas Instruments, Cyrix, NexGen, Motorola  и другие. Многие из них отличаются не только количеством элементов на кристалле, но и системой команд, архитектурой.

Пользователя в первую очередь интересует производительность процессора, т.е. скорость выполнения предложенной процессору задачи. Традиционно быстродействие процессора измерялось путем определения количества операций в единицу времени, как правило, в секунду. Однако по мере развития вычислительной техники количество видов обрабатываемой информации возрастало, и данный показатель перестал быть универсальным.

Именно поэтому сейчас получила широкое распространение другая характеристика скорости работы процессора – его тактовая частота. Любая операция процессора (машинная команда) состоит из отдельных элементарных действий – тактов. Для организации последовательного выполнения требуемых тактов друг за другом, в компьютере имеется специальный генератор импульсов, каждый из которых инициирует очередной такт машинной команды (какой именно, определяется устройством процессора и логикой выполняемой операции). Очевидно, что чем чаще следуют импульсы от генератора, тем быстрее будет выполнена операция, состоящая из фиксированного числа тактов. Из сказанного следует, что тактовая частота определяется количеством импульсов в секунду и измеряется в мегагерцах – т.е. миллионах импульсов за 1 сек. Разумеется, тактовая частота не может быть произвольно высокой, поскольку в какой-то момент процессор может просто "не успеть" выполнить очередной такт до прихода следующего импульса. Однако инженеры делают все возможное для повышения значения этой характеристики процессора, и на данный момент тактовая частота самых современных процессоров уже превышает 3000 МГц, т.е. 3 ГГц (3 гигагерц).

Косвенно скорость обработки информации зависит и еще от одного параметра процессора – его разрядности. Под разрядностью обычно понимают число одновременно обрабатываемых процессором битов. Формально эта величина есть количество двоичных разрядов в регистрах процессора и для современных моделей она равна 32. Помимо описанной "внутренней" разрядности процессора существует еще разрядность шины данных, которой он управляет, и разрядность шины адреса. Эти характеристики далеко не всегда совпадают:

| Процессор | Разрядность: |  |  | Объем памяти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | регистров | шины данных | шины адреса |  |
| Intel 8086 | 16 | 16 | 20 | до 1 Мб |
| Intel 80286 | 16 | 16 | 24 | до 16 Мб |
| Intel 80386 | 32 | 16 | 24 | до 16 Мб |
| Intel 80486 | 32 | 32 | 32 | до 4 Гб |
| Pentium | 32 | 64 | 32 | до 4 Гб |
| Pentium II | 32 | 64 | 36 | до 64 Гб |

Разрядность регистров и разрядность шины данных влияют на длину обрабатываемых данных, а вот разрядность шины адреса R определяет максимальный объем памяти, который способен поддерживать процессор. Эту характеристику часто называют величиной адресного пространства, и она может быть вычислена по простой формуле 2R. Действительно, R двоичных разрядов позволяют получить именно такое количество неповторяющихся чисел, т.е. в данном случае адресов памяти.

Основные отличия CISC и  RISC  архитектур

Двумя основными архитектурами набора команд, используемыми компьютерной промышленностью на современном этапе развития вычислительной техники являются архитектуры CISC и RISC. Основоположником CISC-архитектуры можно считать компанию IBM с ее базовой архитектурой /360, ядро которой используется с 1964 года и дошло до наших дней, например, в таких современных мейнфреймах как IBM ES/9000. Лидером в разработке микропроцессоров c полным набором команд (CISC - Complete Instruction Set Computer) считается компания Intel со своей серией x86 и Pentium. Для CISC-процессоров характерно: сравнительно небольшое число регистров общего назначения; большое количество машинных команд, некоторые из которых нагружены семантически аналогично операторам высокоуровневых языков программирования и выполняются за много тактов; большое количество методов адресации; большое количество форматов команд различной разрядности; преобладание двухадресного формата команд; наличие команд обработки типа регистр-память.

Основой архитектуры современных рабочих станций и серверов является архитектура компьютера с сокращенным набором команд (RISC - Reduced Instruction Set Computer).

Среди других особенностей RISC-архитектур следует отметить наличие достаточно большого регистрового файла (в типовых RISC-процессорах реализуются 32 или большее число регистров по сравнению с 8 - 16 регистрами в CISC-архитектурах), что позволяет большему объему данных храниться в регистрах на процессорном кристалле большее время и упрощает работу компилятора по распределению регистров под переменные.

Для обработки, как правило, используются трехадресные команды, что помимо упрощения дешифрации дает возможность сохранять большее число переменных в регистрах без их последующей перезагрузки.

Развитие архитектуры RISC в значительной степени определялось прогрессом в области создания оптимизирующих компиляторов.

Следует отметить, что в последних разработках компании Intel, а также ее последователей-конкурентов (AMD R5, Cyrix M1, NexGen Nx586 и др.) широко используются идеи, реализованные в RISC-микропроцессорах, так что многие различия между CISC и RISC стираются. Однако сложность архитектуры и системы команд x86 остается и является главным фактором, ограничивающим производительность процессоров на ее основе.

Электрические характеристики процессоров

Помимо основных характеристик процессоров можно выделить ряд второстепенных, но не мене важных:

напряжения, токи, рассеиваемая мощность и температура.

- Под максимальной температурой процессора понимается температура его внешней поверхности под кулером в центре, над ядром;

- Максимально допустимое напряжение - напряжение, кратковременная подача которого гарантированно не должна вызывать деструктивных последствий;

- Под максимальной температурой процессорной платы понимается температура под процессором с обратной стороны платы;

- Нормальная температура охлаждающего устройства  (должна составлять 35-45 градусов)

Например, для Intel Pentium II эти характеристики следующие

|  | Напряжение ядра, В | Макс. допустимое напряжение на ядре, В | Макс. ток на ядре, А | Макс. рассеиваемая мощность, Вт | Макс. температура процессора, С | Макс. температура процессорной платы, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PII-233 (Klamath) | 2.8 (2.73~2.9) | 4.2 | 11.8 | 34.8 | 75 | 75 |
| PII-266 (Klamath) | 2.8 (2.73~2.9) | 4.2 | 12.7 | 38.2 | 75 | 75 |
| PII-266 (Deschutes) (6-5-2) | 2.0 (1.9~2.1) | 3.0 | 8.492 | 19.5 | 75 | 65 |

Все эти характеристики влияют на возможность «разгона» процессора, т.е. установлении повышенной частоты работы устройства.

Литература

1. В. Э. Фигурнов. IBM PC для пользователя. М., "Финансы и статистика", 1990.

2. А. Петроченков. HARDWARE: компьютер и периферия. М. 1995.