Задача 2.

Дана передаточная функция разомкнутой системы автоматического управления:

W(p) = k/p(1 + T1p)(1 + T2p)(1 + T3p),

где k = 300, T1 = 1,7*10-2, T2 = 5*10-3, T3 = 1*10-3.

Построить логарифмические амплитудную частотную и фазовую частотную характеристики. Определить частоту среза данной системы. Найти значение ЛАЧХ и фазы для каждой сопрягающей частоты.

ЛАЧХ разомкнутой системы равно:

G() = 20lgk – 20lg - 20lg(1 + 2T12)1/2 - 20lg(1 + 2T22)1/2 - 20lg(1 + 2T32)1/2.

ЛФЧХ разомкнутой системы имеет вид:

() = -900 – arctg(T1) – arctg(T2) – arctg(T3).

Сопрягающие частоты:

1 = 1/Т1 = 58,8 c-1, 2 = 1/Т2 = 200 c-1, 3 = 1/Т3 = 1000 c-1.

Значения ЛАЧХ на сопрягающих частотах:

Первый участок асимптотической ЛАЧХ имеет наклон –20 дБ/дек и

G’(1) = 20lgk – 20lg1 = 46,54 – 35,39 = 11,15  11 дБ. Значение действительной ЛАЧХ в точке сопряжения меньше асимптотического значения на 3 дБ и равно G(1) = 8 дБ.

Второй участок асимптотической ЛАЧХ имеет наклон –40 дБ/дек, поэтому:

G’(2) = G’(1) – 40lg(2/1) = 11,15 – 21,27 = -10,12  -10 дБ, а G(2) = -13 дБ.

Третий участок асимптотической ЛАЧХ имеет наклон –60 дБ/дек, поэтому:

G’(3) = G’(2) – 60lg(3/2) = -10,12 – 41,94 = -52,06  -52 дБ, а G(3) = -55 дБ.

Значения ЛФЧХ на сопрягающих частотах:

(1) = -900 – arctg(1T1) – arctg(1T2) – arctg(1T3) =

-900 – arctg1 – arctg(58,8*5*10-3) – arctg(58,8*1*10-3) = -900 – 450 – 16,380 – 3,370  -1550.

(2) = -900 – arctg(2T1) – arctg(2T2) – arctg(2T3) =

-900– arctg(200*1,7*10-2) – arctg1 – arctg(200*1*10-3) = -900 – 73,60 –450 – 11,30  -2200.

(3) = -900 – arctg(3T1) – arctg(3T2) – arctg(3T3) =

-900– arctg(1000*1,7*10-2) – arctg(1000*5*10-3) – arctg1 = -900 – 86,630 –78,30 – 450  -3000.

Частота среза системы с соответствует единичному, в разах, или нулевому, в децибелах, коэффициенту передачи системы. Поэтому, так как ЛАЧХ пересекает ось частот на втором участке, частота среза системы определится из уравнения:

G’(с) = G’(1) – 40lg(с/1) = 0.

Из этого уравнения получаем:

40lg(с) = G’(1) + 40lg1 = 11,15 + 70,78 = 81,93;  с = 112 c-1.

Частота среза разомкнутой системы равна с = 112 c-1.

Точное значение коэффициента передачи на частоте среза равно:

20lg300/{с[1 + (сT1)2]1/2[1 + (сT2)2]1/2[1 + (сT3)2]1/2} = 0,9 дБ.

Полученное ненулевое значение обусловлено приближенностью расчета.