Задача 5.

Передаточная функция системы имеет вид:

W(p) = k/(p6 + 0,212p5 + 2,42p4 + 36,2p3 + 228p2 + 1408).

Определить устойчивость данной системы.

Для устойчивости системы необходимо, чтобы вещественные части корней характеристического полинома системы p6 + а1p5 + а2p4 + а3p3 + а4p2 + а5p + а6,

где коэффициенты: а1 = 0,212; а2 = 2,42; а3 = 36,2; а4 = 228; а5 = 0; а6 = 1408, были отрицательны. Для этого необходимо и достаточно, чтобы главный определитель Гурвица D6 и все его диагональные миноры D5, D4, D3, D2, D1 были положительны:

D6=a1a2a50001a2a4a6000a1a3a50001a2a4a6000a1a3a50001a2a4a6		D5=

D4=a1a3a301a2a4a60a1a3a501a2a4			D3=a1a3a51a2a40a1a3

D2=a1a31a2

D1 = a1

Подставив в определитель D2 значения коэффициентов а1…а3 получим:

D2=0,21236,21,02,42

D2 = -35,687

Таким образом, определитель D2 отрицательный, поэтому система неустойчива.