Технико-коммерческое предложение

1 Краткое техническое описание предлагаемого КИВС

  - Рабочие места СКС

На рабочих местах пользователя устанавливается информационная розетка СКС, содержащая два модульных разъема для подключения компьютера и телефона;

В целях повышения гибкости для информационных розеток выбраны разъемы одного типа, что позволит использовать любой из разъемов как для подключения телефона, так и для подключения компьютера.

Рабочие места сотрудников размещаются по этажам здания в соответствии с Табл.1.

Табл.1 – Размещение рабочих мест по этажам здания

| № корпуса | № этажа | Количество рабочих мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 |  |  |
|  | 2 | 40 | Подразделения |
|  | 3 | 40 |  |
|  | 4 | 40 |  |
|  | 5 | 40 |  |
|  | 6 | 40 |  |
|  | 7 | 40 |  |
|  | 8 | 40 |  |
|  | 9 | 40 |  |
|  | 10 | 40 |  |
| Всего |  | 360 |  |

  - Структурированная кабельная система

В здании предлагается построить слаботочную кабельную систему, обеспечивающую передачу данных категории D в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801.

Структурная схема СКС представлена в приложении Б к настоящему документу.

Для кабельных трасс горизонтальной подсистемы предлагается использовать 4-х парный медный кабель неэкранированная витая пара категории 5е. Кабель будет прокладываться по коридорам - в проволочных лотках 3000мм x 100мм x 60 мм, в комнатах – в декоративном коробе сечением 60 мм x 16мм.

Для кабельных трасс подсистемы внутренних магистралей предлагается использовать 4-волоконный многомодовый оптический кабель.

Для кабельных трасс подсистемы внешних магистралей предлагается использовать 8-волоконный одномодовый оптический кабель. Соединения между центрами коммутации зданий  производятся через канализационные или заглубленные кабельные каналы.

В качестве коммутационного оборудования для оптоволоконных кабелей предлагается использовать оптические распределительные полки с розетками «16 SC». Коммутационное и активное оборудование будет установлено в 19-дюймовые монтажные шкафы размерами 27U и 15U.

Технические помещения организуются в соответствии с Табл.2.

Табл.2 Описание размещения оборудования

| Объект | Этаж | Монтажные шкафы |
| --- | --- | --- |
| Корпус № 1 | 2 | 27U |
| Корпус № 5 | 2 | 27U |
|  | 3 | 15U |
|  | 4 | 15U |
|  | 5 | 15U |
|  | 6 | 15U |
|  | 7 | 15U |
|  | 8 | 15U |
|  | 9 | 15U |
|  | 10 | 15U |

В каждом здании рабочие места подключаются к коммутационному оборудованию, расположенному в техническом помещении.

  - Активное оборудование и система управления ЛВС

    - Топология ЛВС

При построении ЛВС предлагается использовать топологию иерархической звезды с двумя главными коммутаторами и коммутаторами рабочих групп.

Структурная схема ЛВС представлена в Приложении В к настоящему документу.

Главные коммутаторы соединяются между собой каналом Gigabit Ethernet 1000Base-LX/LH.

Коммутаторы рабочих групп подключаются к главным по каналам Gigabit Ethernet 1000Base-SX.

Рабочие станции будут подключаться к коммутаторам рабочих групп по каналам Ethernet/FastEthernet  10/100Base-TX.

Выбор топологии ЛВС и активного оборудования основывается на следующих основных требованиях:

- необходимость наличия запаса по производительности ЛВС;

- необходимость обеспечения высокой надежности ЛВС;

- необходимость высокого уровня защиты от несанкционированного доступа;

- возможность управления сетевым оборудованием;

- возможность реконфигурирования сети с минимальными затратами;

- возможность экономичного расширения и модернизации ЛВС с минимальными затратами;

- ЛВС должна иметь низкую стоимость эксплуатации.

Учитывая вышеперечисленные факторы, предлагается использовать активное оборудование фирмы CISCO Systems – ведущего разработчика и производителя телекоммуникационного оборудования.

Основные факторы определившие выбор:

- Высокое качество и надежность;

- Большой ассортимент выпускаемого оборудования и программного обеспечения с учетом перспективного развития и модернизации ЛВС;

- Наличие отлаженной системы гарантийной и постгарантийной технической поддержки.

В качестве главных коммутаторов используются коммутаторы Cisco Catalyst 4908 и 4912.

В качестве коммутаторов рабочих групп – коммутаторы Cisco Catalyst 2948G.

Описание применяемого оборудования приведено ниже.

    - Коммутаторы Cisco Catalyst 4908  (4912)

    - Коммутаторы Cisco Catalyst 2948G   для удешевления можно другую

    - Система управления ЛВС

  - Источник бесперебойного питания

Для защиты активного оборудования ЛВС от отключения и перепадов электрического напряжения в сети предлагается использовать ИБП производства компании APC (США) (модели Smart-UPS 2200XL, Smart-UPS 1000 ). Эти ИБП, в предлагаемой комплектации, позволяют обеспечить удаленный мониторинг собственного состояния посредством ЛВС и автономную работу оборудования при полном отключении электроэнергии не менее 30 минут, а также рассылку информационных сообщений в случае превышения времени отключения над временем автономной работы ИБП для корректного завершения работы По активного оборудования ЛВС.

Заключение

Представленные в настоящем документе технические решения по созданию КИВС основаны на самых передовых информационных технологиях. Они обеспечивают высокий уровень производительности, надежности и защиты данных. Кроме того, эти решения основаны только на стандартных технологиях, что обеспечивает совместимость с существующими на территории предприятия информационными системами и защиту инвестиций в случае расширения в будущем.

Приложение А. Спецификация оборудования и работ

Приложение Б