- Министерство общего и профессионального образования

- Российской  Федерации

- ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ

- УПРАВЛЕНИЯ  И  РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ ( ТУСУР)

- Кафедра  КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ

- И ПРОЕКТИРОВАНИИ

- Экология

- Контрольная работа

- Вариант  5

- Практическая часть

- Выполнила студентка

- Дистанционной формы обучения

специальность 210100 «Управление и

информатика в технических системах»

- Практическая работа № 1.

- Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха точечными источниками выбросов

- Предприятие: «Гранит»

1.Характеристики предприятия:

| № в-та | Условное название предприятия, загрязняющее вещество | Высота трубы, м | Диаметр устья трубы, м | Температура ГВС, °C | Выброс загрязняющего вещества, г/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | «Гранит» аммиак диоксид углерода зола формальдегид | 25 | 1,0 | 130 | 2,9 3,9 3,6 1,8 |

2. Определение максимальной концентрации вредных веществ в атмосфере:

Из  описания работы следует, что А = 200, F = 1, Г = 1.

Т = 130 – 24,7 = 105,3С;

- V1 = 0,785 * 1,02 * 7 = 5,495;

r =  1000 * 72 * 25-2 * 105,3-1 = 0,745; r<100;

q =  0,65 * (5,495 * 105,3/25)1/3 = 1,852; 0,5 < q < 2;

m = (0,67 +0,1 * 0,7451/2 + 0,34 * 0,7451/3)-1 = 0,939;

n = 0,532 * 1,8522 – 2,13 * 1,852 + 3,13 = 1,01;

Cmax = 200 * M * 1 * 0,939 * 1,01 *1 * 25-2 * (5,495 * 105,3)-1/3 = 0,036 * M;

Cmax(аммиак) = 0,036 * 2,9 = 0,1044 мг/м3;

Cmax(диоксид углерода) = 0,036 * 3,9 = 0,1404 мг/м3;

Cmax(зола) = 0,036 * 3,6 = 0,1296 мг/м3;

Cmax(формальдегид) = 0,036 * 1,8 = 0,0648 мг/м3.

3.Определение расстояния от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация  загрязняющего вещества:

так как  r < 100,  0,5 <q<2, то

k = 4,95 * 1,852 *(1+0,28 * 0,7451/3) = 11,494;

xmax = 0,25 *(5-1) * 11,494 * 25 = 287,35м;

4. Определение метеорологических условий, при которых может быть достигнута максимальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе:

так как  r < 100,  0,5 <q<2, то

- Umax = 1,852м;

5.Определение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на заданном расстоянии от источника выбросов :

 = 500/287,35 = 1,740;

S1 = 1,13 *(0,13 * 1,7402 + 1)-1 = 0,811,  так как  1<  < 8.

C500(аммиак) = 0,811 * 0,104 = 0,0843 мг/м3;

C500(диоксид углерода) = 0,811 * 0,140 = 0,1135 мг/м3;

C500(зола) = 0,811 * 0,1296 = 0,1051 мг/м3;

C500(формальдегид) = 0,811 * 0,0648 = 0,0525 мг/м3.

Теперь рассчитаем для каждого загрязняющего вещества величину отношения его концентрации на расстоянии 500м от источника выбросов к ПДКс.с.:

аммиак:                          С500/ПДКс.с = 0,0843 / 0,04 = 2,107;

диоксид углерода:        С500/ПДКс.с  = 0,1135 / 3,0 = 0,037;

зола:                               С500/ПДКс.с = 0,1051 / 0,5 = 0,210;

формальдегид:              С500/ПДКс.с = 0,0525 / 0,003 = 17,50.

- Таблица результатов, полученных при выполнении работы

| Вариант 5. Предприятие «Гранит» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество (ПДКс.с., мг/м3) | М, г/с | Сmax, мг/м3 | С500, мг/м3 | С500/ПДКс.с. |
| Аммиак (0,04) | 2,9 | 0,1044 | 0,0843 | 2,107 |
| Диоксид углерода (3,0) | 3,9 | 0,1404 | 0,1135 | 0,037 |
| Зола (0,5) | 3,6 | 0,1296 | 0,1051 | 0,210 |
| Формальдегид (0,003) | 1,8 | 0,0648 | 0,0525 | 17,50 |
| Н = 25м; D = 1,0 м; Т = 130С; Т = 105,3С; V1 = 5,495; r = 0,745; q = 1,852; m = 0,939; n = 1,01; Cmax = 0,036M; k = 11,494; xmax = 287,35; Umax= 1,8 м/с;  = 1,740; S1 = 0,811; |  |  |  |  |

- Выводы :

- Анализ полученных результатов показал, что на расстоянии 500м от источника выбросов уровень загрязнения приземного слоя атмосферы предприятием «Гранит» составляет по аммиаку - 2,107 ПДКс.с., диоксидами углерода – 0,037 ПДКс.с., по золе – 0,210 ПДКс.с., формальдегидами – 17,50 ПДКс.с..

- Для улучшения экологической ситуации на прилегающей территории можно рекомендовать предприятию «Гранит» выполнение технических мероприятий по улучшению работы системы очистки газоаэрозольных выбросов, изменение технологических процессов с целью уменьшения выбросов аммиака и формальдегидов.

- Практическая работа № 3.

- Определение границ санитарно-защитной зоны предприятия

- Предприятие «Гранит».

Определяем значение величины х для каждого из четырех загрязняющих веществ:

х ( аммиак) = 2,77 * 287,35 *(1,13 * 0,104/0,04 – 1)1/2 = 1108 м;

х (диоксиды углерода) = 2,77 * 287,35 *(1,13 * 0,140/3 – 1)1/2 = 774,688 м;

х (зола) =  2,77 * 287,35*(1,13 * 0,130/0,5 – 1)1/2 = 668,89 м;

х (формальдегид) = 2,77 * 287,35 *(1,13 * 0,065/0,003 – 1)1/2= 3857 м.

Из сравнения численных значений величины х для загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием «Гранит», следует, что наибольшее значение величины х относится к формальдегидам.  Следовательно, окончательные размеры санитарно-защитной зоны предприятия «Гранит» будут определяться выбросами формальдегидов.

Соотношение  Р/Ро для каждого из восьми румбов (взято из учебно-методического пособия):

Рю/Ро=0,72;  Рю-в/Ро=0,80;   Рв/Ро=0,64;   Рс-в/Ро=0,64;   Рс/Ро=2,96;  Рс-з/Ро=1,28;  Рз/Ро=0,48;

Рю-з/Ро=0,48.

Определяем  расстояние от источника выбросов до границы СЗЗ в рассчитываемом румбе (направлении ветра) розы ветров:

Lю(формальдегид) = 3857*0,72 = 2777,04 м;

Lю-в(формальдегид) = 3857 * 0,80 = 3085,6 м;

Lв(формальдегид) = 3857 * 0,64 = 2468,48 м;

Lс-в(формальдегид) =  3857 * 0,64 = 2468,48 м;

Lс(формальдегид) = 3857 * 2,96 = 11416,72 м;

Lс-з(формальдегид) = 3857 * 1,28 = 4936,96 м;

Lз(формальдегид) = 3857 * 0,48 = 1851,36 м;

Lю-з(формальдегид) = 3857 * 0,48 = 1851,36 м.

- Таблица результатов, полученных при выполнении работы

| Вариант 5. Предприятие “Гранит” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характерис-тика | Загрязняющее вещество |  |  |  |
|  | Аммиак | Диоксид углерода | Зола | Формальдегид |
| ПДКс.с, мг/м3 | 0,04 | 3,0 | 0,5 | 0,003 |
| Сmax, мг/м3 | 0,104 | 0,140 | 0,130 | 0,065 |
| хmax, м | 287,35 | 287,35 | 287,35 | 287,35 |
| х, м | 1108 | 774,688 | 668,89 | 3857 |
| Lю, м |  |  |  | 2777,04 |
| Lю-в, м |  |  |  | 3085,6 |
| Lв, м |  |  |  | 2468,48 |
| Lс-в, м |  |  |  | 2468,48 |
| Lс, м |  |  |  | 11416,72 |
| Lс-з, м |  |  |  | 4936,96 |
| Lз, м |  |  |  | 1851,36 |
| Lю-з, м |  |  |  | 1851,36 |
| Рю/Ро=0,72; Рю-в/Ро=0,80; Рв/Ро=0,64; Рс-в/Ро=0,64; Рс/Ро=2,96; Рс-з/Ро=1,28; Рз/Ро=0,48; Рю-з/Ро=0,48. |  |  |  |  |

Ниже приводится примерный чертеж СЗЗ в масштабе: 2 кл. =0,5 см = 1000м.

С

С-З

С-В

З                                           В

Ю-З

Ю                     Ю-В

«Гранит»

Вывод : размеры СЗЗ предприятия «Гранит» определяются выбросами формальдегидов.